CO2熱泵熱水機與傳統熱泵熱水機比較表

|  | CO2熱泵熱水機 | 傳統熱泵熱水機 |
| --- | --- | --- |
| 冷媒種類 | R744 ( 二氧化碳 ) | R134A / R22 |
| 冷媒刺激味 | NO | YES |
| 冷媒可燃性 | NO | YES |
| 冷媒可爆性 | NO | YES |
| 冷媒取得 | 容易 | 困難 |
| 最高出水溫度 | 90 度 C | 50 – 55 度 C |
| 最低環境溫度要求 | - 15 度 | +15 度 |
| 平均COP值 | 3.8 | 2.5 |
| 耗電量 | 8.8 KW | 29 KW |
| 運轉電流 | 26.6 A | 70 A |
| GWP * | 1 | 1300 - 1700 |
| ODP * | 0 | 0.055 ( R22 ) |
| 對環境衝擊 | 低 | 高 |
| 重量 | 輕 | 重 |
| 體積 | 小 | 大 |
| 臨界溫度 | 低 | 高 |
| 運轉噪音 | 55 dB | 70 dB |
| 系統價格 | 高 | 低 |
| 製造國家 | 日本 | 台灣 |
| 環保節能標章 | ECO CUTE * | NO |

備註 :

- ODP為Ozone Depletion Potential 之簡稱，中文可譯做破壞潛力 .

- GWP 高溫暖化潛勢 (Global Warming Potential )

- 日本政府補助由電力公司與家電業者所開發節能又符合環保的產品稱  “ ECO CUTE “ 產品