問答集

1. 傳統熱泵熱水機與CO2熱泵熱水機的效率如何 ?

傳統熱泵熱水機在夏季時的COP約 = 2.5 比電熱管熱水機的 COP=1 , 燃燒性鍋爐的 COP=0.75 高 , 但是傳統熱泵熱水機到冬季時 COP值將降低至 1 或甚至低於 1 . (傳統熱泵熱水機使用R22或R134a冷媒) , 因此此類熱泵熱水機必須裝置於熱源多的地方 . 在沒有熱源的地區使用傳統式熱泵熱水機效率如同用熱吹風機來加溫熱水. .

CO2熱泵熱水機平均COP值 = 3.8 , 到冬季時CO2熱泵熱水機 COP值依可保持在 3 以上 . ( CO2 熱泵熱水機使用天然冷媒二氧化碳 ) 因此 CO2熱泵熱水機通常裝置於屋外 .( 不必費事找熱源 ) .

2. 甚麼是 COP ?

COP = Coefficient of performance ( 能源放大係數 ) , 數值越大代表效率越高 .

3. 為何使用二氧化碳 CO2冷媒 ?

環保方面 :

R22 / R134A 冷媒因會破壞地球環境 , 由 2004 年開始限用到 2010 - 2015年將全面被禁止使用 . CO2冷煤則具無味 , 無刺激性 , 不可燃 , 無爆炸之虞 , 取得容易 , 100%環保的特性 .

( 各種冷媒比較表 )

效益及節約能源方面 :

因CO2冷煤的高熱力特性可讓熱水機在攝氏零下15度工作 , 出水溫度可達攝氏90度 , 節能效果比使用 R22或R134a冷媒的熱水機依夏春秋冬季節可節省 50% - 300% 的電力 .

4. CO2熱泵熱水機的最低工作溫度為何 ?

傳統熱泵熱水機的最低工作溫度為 10 - 15 度 .

CO2熱泵熱水機可在攝氏 零下15度 工作 .

5.CO2熱泵熱水機的最高出水溫度為何 ?

傳統熱泵熱水機的最高出水溫度為攝式 55 - 60 度

CO2熱泵熱水機的最高出水溫度可達攝氏 90度 . (在此溫度下大部份的細菌將會被殺死 )

6. 為何傳統熱泵熱水機必須加裝電熱管 ??

a . 因為傳統熱泵熱水機出水速度慢 , 當使用滿載時無法及時供應必須靠電熱管來支援加熱 .

b . 當冬季氣溫降至攝氏 15 度以下時 , 傳統熱泵熱水機效率將會降低 , 甚至無法使用 , 在此情況下就必須使用電熱管來輔助加熱 . ( 電熱管 = 耗電 = 浪費錢 .. 聰明人必須看緊錢包 ...... ) .

CO2熱泵熱水機效率高 , 出水多 , 可在攝氏零下 15 度下工作 , 實用性高 .

7. 何謂 " ECO CUTE " 產品 ?

由日本政府補助結合電力公司與家電業者所開發節能又符合環保的產品稱 " ECO CUTE " 產品 , 必須使用自然冷媒如 CO2 , COP值必須超過 3 以上 .

8. 要如何選擇熱泵熱水機 ?

毫無疑問傳統熱泵熱水機在夏季都能製造熱水 , 但是到秋冬季時製熱水能力將嚴重不足 , 甚至無法製造熱水 ,這也就是為什麼傳統熱泵熱水機常引起糾紛的原因 , 因此購買前必須請供應商確實提供設備在秋冬季時的性能表 , 比較後再決定何種機型 .

9.為什麼傳統熱泵熱水機比CO2熱泵熱水機出水量多 ?

因為傳統熱泵熱水機無法即時製熱水到指定的高溫 , 水必須經過多次循環加溫後才能得到高溫水 , 它必須進多少水就出等量的水循環加熱 .

CO2熱泵熱水機為即熱式熱水機 , 它依指定溫度直接出高溫水 , 無需循環加熱自然出水量較少 . ( 請參考 性能表 以得到各種出水溫度的出水量 )

10. 如投資CO2熱泵熱水機多久可回收 ?

依貴單位目前使用燃油鍋爐的費用而定 , 約可在 6 個月到 3 年回收 , 詳細請參閱回收效益表 . ( 回收效益表 )

11.我們酒店每天熱水需求量約50,000 kcal , 因此購買一台標示製熱能力為 100,000 kcal 的傳統式熱泵熱水機 , 但是發現夏季夠用但冬季卻不夠用 , 為什麼 ??

因為傳統熱泵熱水機所標示的製熱能力通常是以COP = 4的理想狀況下 , 但事實上COP值會依季節而異 , 傳統熱泵熱水機在冬季COP值可能只有1 , 因此一台標示100,000 kcal製熱能力的傳統熱泵熱水機在冬季低溫時製熱能力只有 25,000 kcal , 當然不足 .

通常傳統熱泵熱水機使用R22 / R134a 冷媒 .

12.如果比較製熱能力 , 日本進口 CO2熱水機 SH - 30A相當於台灣幾噸的機器 ??

如果以冬季製熱能力 SH - 30A 相當於臺灣製 32頓級機器 ( 96,750 kcal ) 的製熱能力 , 但它仍保有日本產品短小輕薄的傳統  , 耗電量只有32頓級機器的  1 / 4 而已 .

夏季熱水需求量不大 , 在夏季過多的製熱能力或買過多的傳統式熱水機備而不用只是浪費金錢而已 . 冬季才是熱水需求的高峰 , 也是決定熱泵熱水機優劣的關鍵點 . (使用傳統熱泵熱水機為了應付冬季熱水需要必須備三台 , 但是到了夏季卻只需開一台 , 其他二台備而不用 , 而造成金錢的浪費 )

13.目前是否有其他臺灣廠商可提供或製造CO2熱泵熱水機 ?

沒有 !! 我們是第一個引進全球最新CO2熱泵熱水機的廠商 . 臺灣加油 !! 工研院加油 !!!

14.我想更進一步了解二氧化碳冷媒 , 是否有相關資料 ?

請參閱 " 參考資料 " 或 "使用自然冷媒文章 " www.co2hp.com